MODÜL 1

FİZİKSEL BÜYÜKLÜKLERİN ÖLÇÜLMESİ

- UZUNLUK ÖLÇME

Uzunluk, tek boyutlu doğru veya eğrisel bir yolun iki noktası arasındaki mesafe olarak tanımlanabilir.

Uzunluk Birimleri

Bu mesafenin büyüklüğünü belirtmek için genellikle “metre” denilen birim kullanılır.

Diğer Uzunluk Birimleri

Uzunluk Birimlerinin Birbirine Dönüşümü

Örnek 1: Bir makinenin boyu 170 inç ise metre cinsinden değeri nedir?

Çözüm: 170 × 0,0254 = 4,318 metre

Örnek 2:  124 ekran bir televizyonumuz varsa bu ekranın köşeden köşeye uzaklığı 124 cm’dir. İnç olarak karşılığını bulunuz.

Çözüm: 124 / 2,54 = 49 inç

Uzunluk Birimleri Ast ve Üst Katları

Metrenin ast katları şunlardır:

- Desimetre (dm): 1 metre 10 eşit parçaya bölündüğünde ortaya çıkan uzunluk 1 desimetredir. 1 m = 10 dm’dir.

- Santimetre (cm): 1 metre 100 eşit parçaya bölündüğünde ortaya çıkan uzunluk 1 santimetredir. 1 m = 100 cm’dir.

- Milimetre (mm): 1 metre 1000 eşit parçaya bölündüğünde ortaya çıkan uzunluk 1 milimetredir. 1m = 1000 mm’dir.

Metrenin üst katları şunlardır:

- Dekametre (dam): 1 metrenin 10 katı olan uzunluktur. 1 dam = 10 m

- Hektometre (hm): 1 metrenin 100 katı olan uzunluktur. 1 hm = 100 m

- Kilometre (km): 1 metrenin 1000 katı olan uzunluktur. 1 km = 1000 m

ÖRNEKLER

Örnek 1: 3,5 metre kaç santimetredir?

Çözüm: 1 m, 100 cm olduğuna göre 3,5 × 100 = 350 cm bulunmuş olur.

Örnek 2: 1500 metre kaç kilometredir?

Çözüm: 1 km, 1000 m olduğundan 1500 / 1000 = 1,5 km bulunmuş olur.

Örnek 3: 300 metre kaç dekametredir?

Çözüm: 1 Dm, 10 m olduğundan 300 / 10 = 30 Dm bulunmuş olur.

Örnek 4: 4200 metre kaç hektometredir?

Çözüm: 1 Hm, 100 m olduğundan 4200 / 100 = 42 Hm bulunmuş olur.

Aşağıda verilen cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız.

1. İki kilometre yol giden araba ………...............……….metre yol alır.

2. 30 santimetre …………………….dm’dir.

3. 25 cm …………………………….. inçtir.

4. 70 inç ……………………….…cm’dir.

5. 1 m ………………………….inçtir.

6. 17 inç…………………………cm’dir.

7. 2,54 m……………………………inçtir.

2.KESİT VE ÇAP ÖLÇÜMÜ

2.1. Kesitin Tanımı

Herhangi bir cismin kesilen yüzeyin alanının ölçüsüne kesit denir. Yani kesit bir alan değeridir.

Buna göre kesit;  S = π × r2 formülüyle bulunur.

2.2 Çapın Tanımı

Dairesel bir şeklin merkezinden geçen doğrunun daireyi kestiği noktalar arasındaki uzunluğuna çap denir

Kesit ve Çap Ölçü Aletleri

Kesit hesaplamak için yarıçapın, dolayısıyla çapın bilinmesi gerekir. Herhangi bir dairesel kesitli cismin çapı genel olarak kumpas ve mikrometre denilen aletlerle ölçülür.

- KUMPAS ÖLÇÜ ALETİ

Örnek 1: Aşağıda verilmiş kumpasın ölçüsü nedir?

Çözüm 1: İlk olarak ilk sıfırın kesiştiği verniyerin cetveldeki karşılığı işaretlenir. Daha sonra direkt kesişen iki çizgi işaretlenir ve aşağıdaki cevaplar aranarak yanıt bulunur:

- Okunulmuş ölçümüz 7 mm’dir. (İlk kesişen alan)

- İkinci kesişen dairede verniyer taksimatı 3’tür.

- Okunacak verniyer ölçüsü = Verniyer taksimatı x hassasiyet = 3 x 0,1 = 0,3 mm

- Toplam ölçümüz = 7 + 0,3 = 7,3 mm

Örnek 2: Aşağıda verilmiş kumpasın ölçüsü nedir?

Çözüm 2:

- Okunulmuş ölçümüz 62 mm’dir. (İlk kesişen alan)

- İkinci kesişen dairede verniyer taksimatı 4’tür.

- Okunacak verniyer ölçüsü = Verniyer taksimatı x hassasiyet = 4 x 0,1 = 0,4 mm

- Toplam ölçümüz = 62 + 0,4 = 62,4 mm

- MİKROMETRE ÖLÇÜ ALETİ

Düz parçaların kalınlığını, silindirik parçaların ise çaplarını ölçmede kullanılan ölçme ve kontrol aletine mikrometre denir.

Mikrometrenin parçaları şunlardır:

Gövde: Sistemin ana parçasıdır. U biçiminde yapısı vardır. Vücut ısısından ölçmede etkilenmemesi için gövdenin tutulduğu kısım bakalit gibi malzemeyle yalıtılmıştır.

Sabit çene: Mikrometrenin sabit bir ucudur. Bu uç ölçme esnasında iş parçasının yüzeyine temas ettirilir ve hareketli uç da tam karşısına gelecek şekilde iş parçasına yaklaştırılarak ölçme yapılır. Taşlanmış ve sertleştirilmiş yapısı vardır.

Hareketli çene: Mikrometrenin hareketli bir ucudur. Tanbur çevrilerek iş parçası yüzeyine temas ettirilir. Hassasiyetli iş gerçekleşmesi için cırcır vidası kullanılır.

Kovan (Sabit Tanbur): Üzerinde ölçü değerlerinin bulunduğu bölümdür. Sabit kovan üzerindeki yatay çizgi 25 eşit aralığa dağılmış ve iki çizgi arası mesafe 1 mm olarak belirlenmiştir. Yatay çizgi altında kalan bölüntüler 0,5 bölüntüleri belirtir.

Tambur: Verniyer bölüntüleri bulunan kısımdır. Bir turda 0,5 mm hareket edecek şekilde tasarlanmıştır. Tamburun çevresi 50 eşit parçaya dağıtılmıştır. Böylece iki çizgi arasındaki mesafe 0,01 mm’dir.

Cırcır: İş parçasına doğru hareketli ucun temas ettirilmesinde kullanılır.

Tespit mandalı (sıkma vidası): Hareketli ucun gevşemesine engel olmak, hassas ölçümler yapabilmek için hareketli ucun tespitinde kullanılır. Sıkma kolu kapalı olduğunda tambur veya cırcır çevrilmemelidir.

Örnek : Aşağıda verilmiş mikrometrenin ölçüsü nedir?

Çözüm :

- Ölçünün tam kısmı 1 mm’dir. Alt çizgi 0,5 mm aşılmış üst çizgi 1 mm (Kovandan okunan değer)

- Ölçünün ondalıklı kısmı 0,29 mm’dir. (Bölüntüden okunan değer)

- Ölçüm Sonucu = Tam değer + ondalıklı kısım = 1 + 0,29 = 1,29 mm

- Ölçüm Sonucu = 1,29 mm

3. HIZ VE DEVİR ÖLÇÜMÜ

3.1. Hızın Tanımı

Hız, bir cismin konumunun zamanla değişim miktarının büyüklüğüdür. Başka bir tanımla bir hareketlinin belirli bir zamanda (birim zaman) aldığı yola (yer değiştirme miktarı) o hareketlinin hızı denir. Örneğin, bir araba 1 saatte 60 km yol almışsa o aracın hızı saatte 60 kilometredir.

Hız Birimlerinin Birbirine Dönüşümü

Örnek 1: Bir koşucu 50 m’lik mesafeyi 8 saniyede koştuğuna göre bu koşucunun hızını bulunuz.

Çözüm: Verilen değerler hız formülünde yerine yazılırsa

V=X/t ise 50/8=6,25 m/sn

Örnek 2: Hızı 90 km/h olan bir araç 800 m’lik yolu ne kadar sürede alır?

Çözüm: Bu soruyu basit bir doğru orantı kurarak çözebiliriz.

1 saatte 90 km yol alıyorsa

t saatte 800 m yol alır

Hız Ölçü Aletleri

Rüzgâr hızını ölçen cihaza anemometre denirken elektrik motorunun hızını ölçen cihaza turmetre veya takometre denir.

Devir Nedir?

Devir, dönen bir cismin birim zamanda yaptığı tam dönüş (tur) sayısıdır

Devir = Tur/ Zaman

Stroboskop

Hızla dönen bir tekerleğe baktığımızda bazen tekerin duruyor veya geriye doğru dönüyor gibi göründüğünü hissederiz. Bu bir göz yanılgısıdır. Buna stroboskopik etki denir. Bu etki kullanılarak dönen cisimlerin devir sayıları ölçülebilir

- IŞIK ŞİDDETİ ÖLÇÜMÜ

Işığın Tanımı

Doğrusal dalgalar hâlinde yayılan elektromanyetik dalgalara ışık denir.

Işığın ve tüm diğer elektromanyetik dalgaların temel olarak üç özelliği vardır:

- Frekans: Dalga boyu ile ters orantılıdır, insan gözü bu özelliği renk olarak algılar.

- Şiddet: Genlik olarak da geçer, insan gözü tarafından parlaklık olarak algılanır.

- Polarite: Titreşim açısıdır, normal şartlarda insan gözü tarafından algılanmaz.

Işık Seviye Birimi

1. Lümen

Işık yayan bir kaynağın birim zamanda yaydığı ışık miktarı birimine lümen (lm) denir ve ışık akışı şiddetidir.

2. Candela

Yayılan ışığın belirli bir yöne doğru olan ışıma şiddetinin birimine candela (cd) denir ve ışık şiddetidir.

3. Lux

Belirli bir yüzey üzerine düşen toplam ışık miktarına lux denir. Yani bir yüzeyin ne kadar aydınlık olduğunun ölçüsüdür. Kaynağın gücü lümen, aydınlanacak yüzey alanı metrekare olduğuna göre birimi lümen / metrekaredir. Bu birim kısaca lux isimlendirilir.

5. SES ŞİDDETİ ÖLÇÜMÜ

5.1. Sesin Tanımı

Maddesel bir ortamda (katı, sıvı veya gaz) meydana gelen titreşimler ses olarak isimlendirilir. Işıkta olduğu gibi ses de oluşan bu titreşimlerin frekansına göre değişir.

Ses Seviye Birimi

Ses, atmosferde yayılırken yayılma doğrultusunda basınç farklılıkları oluşturur. Ses şiddeti bu basınç farkının büyüklüğüdür. Ses şiddeti birimi bel olarak ifade edilir. Bu büyük bir birim olduğu için 10 kat düşük olan desibel (db) kullanılır.

NOT: insan kulağı için 0 – 30 db arası kısık sesler, 30 – 60 db arası gürültülü sesler, 85 db den fazlası ise kulakta fiziksel hasarlar bırakabilecek ses şiddetidir. Örneğin, normal konuşma şiddeti 40- 50 db civarıdır. Demir testeresi, küçük makineler 60- 80 db civarında ses çıkarır. Asfaltları delen havalı kompresörler ise 90 db değerindedir. Bu şiddette sese uzun süre korumasız maruz kalmak kalıcı fiziksel hasarlara neden olabilir.

MODÜL 2

TEMEL MEKANİK UYGULAMALAR

- GÜVENLİK ALETLERİ

İş Sağlığı ve Güvenliği

Çalışanların iş kazalarından korunmalarını sağlamak amacıyla, güvenli çalışma ortamını oluşturmak için alınması gereken önlemler dizisine iş güvenliği denir.

İş güvenliğinin belli başlı amaçları şunlardır:

- İş ile işçi arasındaki uyumu artırmak

- Oluşabilecek maddi ve manevi zararları ortadan kaldırmak

- Çalışma verimini artırmak

- Çalışma ve çalışma ortamından kaynaklanacak olumsuzlukları ortadan kaldırmak

- Çalışma koşullarından oluşacak olumsuz etkilerinden kişileri korumak

- Çalışanlara en iyi ve en sağlıklı ortamı oluşturmak

Çalışanı, yürütülen işten kaynaklanan, sağlık ve güvenliği etkileyen bir veya birden fazla riske karşı koruyan, çalışan tarafından giyilen, takılan veya tutulan, bu amaca uygun olarak tasarımı yapılmış tüm alet, araç, gereç ve cihazları şeklinde ifade eden donanıma Kişisel Koruyucu Donanımı (KKD) denir.

Şekil 1.3: İş Kazalarında Yaralanmaların İnsan Vücudu Üzerinde Etkileri

Kişisel Koruyucuların genel olarak sınıflandırılması aşağıdaki gibidir:

- Baş Koruyucuları

- Kulak Koruyucuları

- Göz ve Yüz Koruyucuları

- Solunum Sistemi Koruyucuları

- Gövde ve Karın Bölgesi Koruyucuları

- El ve Kol Koruyucuları

- Ayak ve Bacak Koruyucuları

- Cilt Koruyucuları

- Vücut Koruyucuları

Gövde ve karın bölgesinde kullanılabilecek belli başlı koruyucular şunlardır:

- Ceket Pantolon

- Emniyet Kemeri

- İş Önlüğü (İş Elbisesi)

- Yelek

Elektrik İş Kazaları ve Korunma Yöntemleri

Elektrik (İş) Kazası

Şekil 1.15: Elektrik (İş) Kazaları

Gerekli önlemlerin alınmadığı, uygun imkân ve olanakların sağlanmadığı ortamlarda, görevli kişi veya kişilerin çalışmalarını kesintiye uğratan ve elektrik enerjisinden kaynaklanan olumsuz olaylara Elektrik Kazası denir. Aynı zamanda bir iş kazası olarak geçer.

ELEKTRİK ÇARPMASI

Elektrik çarpması, insan yaşamına ciddi oranda etkisini gösterir. Bundan dolayı elektrik çarpmasından insan vücudunun etkileme düzeyi aşağıdaki etkenlere bağlıdır:

- Akımın cinsi (Doğru Akım, Alternatif Akım)

- Akım büyüklüğü ve şiddeti

- Akım Alternatif Akım ise frekansı

- Akımın etki yaptığı süre

- Akımın vücuttan geçtiği bölge

- Devre topraktan tamamlanmış ise; toprağın kuru ve ıslak durumu

- Elektrik devresinde izole edilmemiş noktaların bulunması

- Akımı taşıyan bağlantılar

- Akım şiddetinin yönü ve izlediği yol

- Akım kaynağı ile kazalı arasında akımı engelleyici maddelerin bulunması

- Kaza sırasında vücudun gösterdiği direnç

- Ellerin kuru, ıslak, terli veya nasırlı olması

- Zeminin niteliği, ıslak, kuru çakıl, yada ham toprak olması.

- Akıma kapılan kişinin ayakkabının akıma karşı direnci.

Elektrik İşlerinde Alınması Gereken Güvenlik Önlemleri

- Koruyucu malzemeler mutlaka kullanılmalıdır.

- Elektrikli el aletlerinin ve enerji kablosunun izolasyonunun sağlam olmasına dikkat edilmelidir.

- Bakım onarım çalışması yapılan makine üzerine “Arızalı” levhası asılmalı ve mutlaka topraklama yapılmalıdır.

- Pano veya tablodaki besleme sigortası sökülmeli, üzerine “Dikkat Tamirat Var!” levhası asılmalıdır. Gerekirse pano kilitlenmeli yada başına kontrolsüz enerji verilmesini engellemek için personel bırakılmalıdır.

- Yüksek yerlerdeki çalışmalarda emniyet kemeri kullanılmalıdır.

- Kullanılan ölçüm aletlerin doğruluğundan emin olunmalıdır.

- Eldivensiz çalışma halinde kol saati, yüzük, alyans ve boyuna asılan zincir çıkarılmalıdır.

- Elektrikli el alet ve aygıtların bakım ve kontrolü mutlaka ehliyetli elektrikçiler tarafından kontrol edilmelidir.

- Sistemde Enerji varken bakım ve onarım işleri yapılmamalıdır.

- Buşonlu sigorta kullanılan tesisatlarda buşona tel sarılmamalıdır.

- Arıza yerine giderken gerekli araç – gereç ve donanımlarımızı yanınızda bulundurmalıdır.

- Araç – gereç ve donanımların tam ve arızasız olmasına dikkat edilmelidir.

- Arıza mahalline intikal edildiğinde arızanın nedeni tespit edilmelidir.

- Arızalı aygıt ve makinelerin yapısı ve çalışması ile elektrik donanımı hakkında bilgi edinilmelidir.

- Devamlı olarak iş önlüğü giyilmelidir. Ölük düğmeleri her zaman kapalı olmalıdır.

- Elektrik kazalarına karşı alınacak önlemler ve ilk yardım, önceden öğrenilmeli ve sık sık uygulanarak pekiştirilmelidir.

- İş yerinde kolay erişimi olan tam donanımlı ecza dolabı bulundurulmalı, ilk yardım gereçleri eksiksiz ve kullanılır durumda olduğu sık sık kontrol edilmeldir.

- Hastane, itfaiye ve ilk yardım merkezlerinin telefon numaralarını bildiren levhalar değişik yerlere asılmalıdır.

- Bütün elektrik arızalarının bakım ve onarımında önceliğin, can güvenliği olduğu unutulmamalıdır.

NOT: Malzemelerin yüzeyinde eğe yardımı ile talaş kaldırarak istenilen ölçü, şekil ve gönyesine getirme işlemine eğeleme denir. Eğeleme işlemini yapan kişiye tesviyeci denir.

Biçimlerine (Kesitlerine) Göre Eğeler

      - Lama Eğe

      - Kare Eğe

      - Üçgen Eğe

      - Yuvarlak Eğe

      - Balıksırtı (Yarım Yuvarlak) Eğe

      - Trapez Eğe

      - Bıçak Eğe

      - Oval (Yılan Dili) Eğe

      - Söğüt Yaprağı Eğesi

Özel Eğeler

- Kılıç eğe

- Üç köşe eğe

- Dört köşe eğe

- Kuşdili eğe

- Yarık eğe

- Hızar eğe

- Baret eğe

- Saatçi eğe

- Yassı eğe (Küt uçlu, sivri uçlu)

Bir işin istenilen ölçü sınırlarında ve istenilen özelliklerde yapılıp yapılmadığının tespitine kontrol denir.

Markalama Aletleri

1. Çizecek

2. Nokta

MODÜL 3

ZAYIF AKIM DEVRELERİ

- İLETKEN EKLERİ

  - İletken Eklemede Kullanılan El Aletleri Ve Standartları

1.Yan Keski

İletkenleri kesmek için kullanılır.

2.Pense

3. Kerpeten

Örgülü, bükülü ve çıplak tel kablonun kesilmesinde kullanılan el aletidir.

4. Kargaburnu

Penseye göre ağız kısmı daha ince ve uzun olması nedeni ile pensenin sığamayacağı yerlerdeki parçaların tutulması ve daha küçük ölçüdeki bükme, kıvırma ve şekillendirme işlerinde kullanılır.

5. Maket Bıçağı

Çakıya göre daha keskin olan bu aletin kesmediği zaman uç kısmı kırılarak her zaman keskin halde bulundurulma avantajı vardır.

6.Demir Testeresi

Madeni parçaları, kalın kesitli kabloları kesmek için kullanılan bir el aletidir.

7. Havya

Elektrikli olarak tabanca, kalem ve ısısı ayarlanabilen elektronik havyalar vardır. Bunlar elektrik devrelerinde iletkenleri birbirine, kablo pabuçlarına ve terminallere lehimlemekte kullanılır. Elektronikte ise ekipmanların baskı devre üzerine montajı ve sökümünde kullanılır.

8. Tornavidalar

Tornavidalar vidaların sökülmesinde ve sıkıştırılmasında kullanılır. Tornavidaların uçları çelikten yapılmış olup sap kısımları ve hatta gövdelerinin bir kısmı yalıtılmıştır.

Tornavida Kullanırken Dikkat Edilecek Hususlar

- Tornavida avuç içindeki parçaları sökmek amacıyla kullanılmamalıdır. Tornavidanın ucu kayarak avuç içine saplanabilir. Bu yüzden yerde veya masa üstünde çalışılmalıdır.

- Bozuk uçlu tornavidalar kullanılmamalıdır. Bunlar vida başlarını bozarak vidaları sökülemez hale getirebilir.

Tornavida Çeşitleri

- Düz uçlu tornavida (düz başlı vidalar için kullanılır.)

- Yıldız uçlu tornavida (yıldız başlı vidalar için kullanılır.)

- Tork uçlu tornavida

- Saatçi tornavidası takımı

- Çok uçlu tornavida

- Şarjlı tornavidalar

9. Kablo Soyucu Pensi

Değişik çaplardaki kabloların dış kısmında bulunan ve elektriksel yalıtkanlığı sağlayan izole malzemeyi kablodan ayırmak için kullanılan el aletleridir.

10. Kablo Pabucu Sıkma Pensleri

Kabloları, kablo pabucuna yerleştirdikten sonra sıkmak için kullanılan aletlerdir.

Kabloların Sınıflandırılması

Elektrik akımını iletmek için kullanılan, bakır veya alüminyumdan üretilen, bir veya birden fazla telden oluşan, çıplak veya yalıtılmış tel veya tel demetine iletken denir.

Kullanım Yerlerine Göre Kablo Çeşitleri

1. Tek Damarlı Kablolar (NYA)

Tek damardan oluşan tek telli kablolardır

Kullanıldığı Yerler: Sabit tesislerde, dağıtım panolarında, kuru veya kapalı yerlerde, sıva altı veya sıva üstünde boru içinde kullanılır.

2. Spiralli Tek Damarlı Kablolar (Spiralli NYA)

Spiral borulu kablo, bir elektrik tesisatçısının tesisatı yapabilmesi için, ihtiyacı olan boru ve kablonun aynı anda birlikte bulunduğu bir elektrik malzemesidir. Boru ve kablo birbirine yapışık olmayacak şekilde üretilir.

3. Tek Damarlı Çok Telli Kablolar (NYAF)

Tek damardan ve içinde çok telden oluşan kablolardır.

Kullanıldığı Yerler: Hareketli cihazların bağlantılarında, bina içinde kuru yerlerde, sıva altı veya sıva üstünde boru içinde kullanılır. Bükülgen bakır iletkenden oluşmuştur.

4. Silikonlu NYAF Kablo

Kullanıldığı yerler: Yüksek ısı veren makinelerde ve yüksek ısı bulunan ortamlarda, düşük ısı bulunan ortamlarda, demir çelik endüstrisinde, cam sanayisinde, brülörlerde, ısıtma ve aydınlatma sistemlerinde, beyaz eşya sektöründe kullanılmaktadır.

5. Çok Damarlı, Çok Telli Kablolar: TTR Kablolar (NYMHY)

Piyasada TTR kablo diye satılmaktadır. Çok damar ve çok telden meydana gelmektedir.

Kullanıldığı Yerler: Mekanik zorlamaların az olduğu kapalı ve kuru yerlerde, ev aletlerinde, buharlı ve rutubetli yerlerde kullanılır. İnce çok telli bakır iletkenden oluşmuştur.

Not: TTR kablo ile NYAF kablo arasındaki fark :

Her iki kabloda çok telden meydana gelmiştir. Fakat NYAF kablo tek damardan, TTR kablolar çok damardan oluşmaktadır.

6. Antigron Kablo (NYM)-(NVV)

NYM Antigron kablolar PVC İzoleli, bir veya çok telli, bakır iletkenli tesisat kabloları ve alçak gerilim kablolarıdır. Kablo kanalı ya da kablo spiralleri ile kuru, rutubetli ve ıslak yerlerde, yangın ve patlama tehlikesi olan atölye, fabrika ve her türlü iş yeri ile depolarda açıkta kullanılırlar. Toprak altına döşenmezler, sabit olarak sıva altında ve üstünde, şebeke aydınlatma ve güç kablosu olarak kullanılır.

7. Siyah Antigron Kablolar (NYY) - (YVV)

NYY (YVV) Kablolar PVC İzoleli, çok damarlı, bir veya çok telli bakır iletkenli enerji kablolarıdır. Güç merkezlerinde, şalt ve endüstri tesislerinde, yerel enerji dağıtımında güç kablosu olarak mekanik hasar riskinin olmadığı yerlerde hariçte, dâhilde, toprak altında veya kablo kanallarında kullanılır.

8. Alüminyum İletkenli Alçak Gerilim Kablosu (YAVV-NAYY)

Alüminyum İletkenli kablolar; PVC izoleli çok damarlı, çok telli alüminyum iletkenli alçak gerilim kablolarıdır. Alvinal kablo diye de isimlendirilir. Güç merkezlerinde, şalt ve endüstri tesislerinde, yerel enerji dağıtımında güç kablosu olarak; mekanik hasar riskinin olmadığı yerlerde hariçte, dâhilde, toprak altında veya kablo kanallarında kullanılır.

9. Alüminyum İletkenli Askı Telli Havai Kablo (Alpek kablo)

Alçak gerilim hattı şebekelerinde çıplak iletken yerine tercih edilmektedir. Özellikle köy elektrifikasyonu ve yer altı kablolu tesislerin çok pahalı olduğu yoğun yerleşim bölgelerinde kullanılır. 3 damar izoleli, bir damar çıplak alüminyum olacak şekilde tasarlanır. Çıplak iletken hem nötr hem de taşıyıcı olduğundan bir üst kesit kullanılır.

10. Yangına dayanıklı (Halojen Free), NYA, NYAF, TTR Tesisat Enerji Kablosu

Halojen Free NYA kablolar halojensiz, alev iletmeyen tek damarlı, bir veya çok telli bakır iletkenli tesisat ve alçak gerilim kablolarıdır. Oteller, okullar, yüksek binalar, hastaneler, bilgi işlem merkezleri ve insanların yoğun olarak bulunduğu iş merkezleri ile yangına hassas bölgelerde kullanılır.

11. Sinyal ve Kontrol Kabloları

Enstrüman ve kontrol mühendisliğinde, Endüstriyel Elektronikte, bilgisayar ve ofis makinelerinde, bina içi haberleşme sistemlerinde, bina içi ses sistemlerinde, güvenlik sistemlerinde kullanılır.

12. Fiber Optik Kablo

Özellikle çok yüksek nitelikteki veri transferinde kullanılan özellikli bir kablo tipidir. Elektriksel bir niteliği bulunmamaktadır. Taşınması istenen veri ilk önce optik sinyallere (görünür, görünmez ışık) dönüştürülür, iletilmesi istenen noktada optik sinyaller tekrar elektriksel sinyallere dönüştürülerek istenen şekillerde verilerin işlenmesi sağlanır

İletken Kesitleri

Elektrik tesisatında kullanılan iletkenlerin standart kesitleri şu şekildedir.

0,50 mm 2 -0,75 mm 2-1 mm 2 -1,5 mm 2 -2,5 mm 2 -4 mm 2 -6 mm 2 -10 mm 2 -16 mm 2 -25 mm 2 -35 mm 2 -50 mm 2,-70 mm 2 -95 mm 2 -120 mm 2 -150 mm 2 -185 mm 2 -240 mm 2 -300 mm 2 -400 mm 2 -500 mm 2 …

İletken Bağlantı Çeşitleri

İletkenler mümkün olduğunca tek parça kullanılmalıdır. İyi yapılmayan eklerde direnç artacağı için bağlantı noktalarında ısınma, ark ve sinyal kaybı oluşmaktadır. Bu nedenle mümkün olduğunca ek bağlantısı önerilmez.

1. Düz Ek

Genellikle ince kesitli iletkenlerde düz ek; el, pense veya kargaburnu kullanılarak yapılır. İletkenin tek damarlı veya iki damarlı olması, ekin yapım şeklini değiştirmez. Ancak iki damarlı iletkenle yapılan ekte damarlardaki ek yerleri çakışmamalı ve ekleme işleminden sonra üzerleri izole bantla sarılmalıdır.

Düz ekte dikkat edilecek husus, ek yerinin sağlam ve sıkı olmasıdır. Gevşek olarak yapılan eklerde hem ek yeri açılır hem de iletkenlerin temas yüzeyi azalacağından ark oluşur. Bu da kesinlikle istenmeyen bir durumdur.

2. T Ek

Alçak gerilim havai hatlarında ve iç tesisatta çekme kuvvetinin az olduğu yerlerde kullanılır. Havai hatlarda klemens ile ekleme yapılırken iç tesisatta buat içerisinde klemens ile veya sarılarak yapılır. Eğer çekme kuvveti fazla ise düğümlü T ek yapılır.

3. Çift T Ek

Düz giden hatlardan iki farklı yöne ek almak için kullanılan bir yöntemdir. Ek alınan iletkenlerin soyulmuş kısımları, ek alınacak iletken üzerinde farklı ya da aynı yönlere sarılabilir. Çift T ek yapıldıktan sonra ek yerinin iletkenliğini ve dayanımını artırmak için ek yeri lehimlenmeli ve izole bantla yalıtılmalıdır.

Kablo Pabucu ve Jaklar

Kalın kesitli ve çok telli iletkenlerin cihazlara bağlantısı, çoğu kez mümkün olmaz. Bunun için özel geliştirilmiş kablo pabuçları kullanılır. Kablo pabuçları, değişik tipte ve değişik boylarda üretilmektedir.

Jak çeşitleri şunlardır:

- Erkek jaklar

- Dişi jaklar

- Erkek geri dönüşlü jaklar

Resim 1.43: Erkek, dişi ve erkek geri dönüşlü jaklar

Kablo Yüksükleri ve Kullanıldığı Yerler

Panolarda kullanılan kablolar çok telli iletkenlerden oluşmaktadır. Bu yüzden kabloların soyulduğu hâli ile klemens ve elemanlara montajı; güvenlik, işçilik ve esneklik bakımından bazı sakıncalar oluşturur. Bu sakıncaları ortadan kaldırmak için klemens, kontaktör, ölçü aleti vb. gibi elemanlara kablo bağlantısı yapılırken kablolara mutlaka yüksük takılmalıdır.

Klemens ve Çeşitleri

Klemens kabloların bağlantı ve ek gerecidir. Plastik, porselen ve metalden yapılan çeşitleri vardır. Çeşitli boyutlarda yapılmaktadır. Kalın kesitli iletkenlerin eklenmesi ise klemenslerle yapılır.